| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă 2012 Municipiul Sfântu-Gheorghe (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | Covasna, municipiul Sfântu-Gheorghe |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | din Sfântu-Gheorghe: 54312 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Sf.Gheorghe |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | Sfântu-Gheorghe | RO 123 | 54312 | 8298 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 49000 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 3,037 milioane mc/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | 100 % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | DA |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.apacov.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | Operator Regional Jud. Covasna Gospodăria Comunală S.A. Sf.-Gheorghe |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Director general ing. Fejer Alexandru, Manager SMI ing. Szanto Zsuzsa |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Sfântu-Gheorghe, str. Banki Donat nr.27 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0267-351390 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0267-351739 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | secretariat@apacov.ro |  |
| Note |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza fie coordonatele NUTS fie GIS, urmând ca ulterior Comisia să vină cu lămuriri suplimentare. Nu este necesară trasarea unor graniţe administative ale zonelor de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |
| 2 | Populaţia de la rubricile 1.4.3 şi 1.5 se va raporta ca număr întreg fără zecimale |  |  |  |
| 3 | Prin apă de profunzime se înţelege apa situată sub nivelul solului, într-o zonă de saturaţie şi aflată în contact direct cu solul sau subsolul |  |  |  |
| 4 | Prin apă de suprafaţă se înţelege apa din cadrul graniţelor naţionale (judeţului), exceptând apa de profunzime; apele tranziţionale şi costale sunt definite de art. 2.1 din Directiva Cadru a Apei |  |  |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă 2012 Municipiul Târgu-Secuiesc (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | Covasna, Municipiul Târgu-Secuiesc |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | din Târgu-Secuiesc : 18082 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Tg.Secuiesc |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | Târgu-Secuiesc | RO 123 | 18082 | 2026 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 16029 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 0,741 milioane mc/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | 100 % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | DA |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.apacov.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | Operator Regional Jud. Covasna Gospodăria Comunală S.A. Sf.-Gheorghe |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Director general ing. Fejer Alexandru, Manager SMI ing. Szanto Zsuzsa |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Sfântu-Gheorghe, str. Banki Donat nr.27 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0267-351390 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0267-351739 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | secretariat@apacov.ro |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă 2012 Oraşul Covasna (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | Covasna, oraşul Covasna |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | din oraşul Covasna 9909 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Covasna |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | Valea Zânelor | RO 123 | 9909 | 2285 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 7532 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 0,836 milioane mc/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | 100 % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  |  |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | DA |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.apacov.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | Operator Regional Jud. Covasna Gospodăria Comunală S.A. Sf.-Gheorghe |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Director general ing. Fejer Alexandru, Manager SMI ing. Szanto Zsuzsa |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Sfântu-Gheorghe, str. Banki Donat nr.27 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0267-351390 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0267-351739 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | secretariat@apacov.ro |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă 2012 Oraşul Întorsura-Buzăului (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | Covasna, oraşul Întorsura-Buzăului |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | din Întorsura-Buzăului: 8558 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Întorsura-Buzăului |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | Întorsura-Buzăului | RO 123 | 8558 | 896 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 6558 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 0,328 milioane mc/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | 100 % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | DA |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  |  |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | www.apa-sfantugheorghe.ro |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | Operator Regional Jud. Covasna Gospodăria Comunală S.A. Sf.Gheorghe |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Director general ing. Fejer Alexandru, Manager SMI ing. Szanto Zsuzsa |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Sfântu-Gheorghe, str. Banki Donat nr.27 |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0267-351390 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0267-351739 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | aq@gospcomcov.ro |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă 2012 Oraşul Baraolt (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | Covasna, oraşul Baraolt |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | din Baraolt: 5900 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 1 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Baraolt |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | Baraolt Kormos | RO 123 | 5900 | 1700 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 2200 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 0,6324 milioane mc/an |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | 100 % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  |  |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | DA |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  | Informaţia cerută nu este disponibilă |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | Serviciul Public de Alim. cu Apă şi Canalizare |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Administrator Bocz Bela |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Baraolt, str. Minerilor nr.11/A |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | 0267-377337 |  |
| 1.9.5 | Fax |  | 0267-377919 |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | Informaţia cerută nu este disponibilă |  |

| Tabelul 1 Informaţii generale despre aprovizionarea cu apă potabilă 2012 JUDEŢUL COVASNA-TABEL CENTRALIZATOR (cu excepţia întrebării 1.2 se vor completa doar informaţiile referitoare la sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Judeţul |  | Covasna |  |
| 1.2 | Populaţia totală |  | din judeţ: 222065 |  |
| 1.3 | Numărul zonelor de aprovizionare cu apă |  | 5 |  |
| 1.4 | Zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  | Sfântu-Gheorghe, Târgu-Secuiesc,Or. Covasna, Întorsura-Buzăului, Baraolt, total: 5 zone |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 |
|  | Numele ZAP | Coordonatele NUTS ale ZAP1 | Populaţia rezidentă2 | Volumul de apă furnizat în m3/zi |
|  | Sfântu-Gheorghe,Târgu-Secuiesc,Valea Zânelor Covasna, Întorsura-Buzăului, Baraolt Kormos | RO 123 | 95522 | 15205 |
| 1.5 | Populaţia totală rezidentă aprovizionată (1.4.3)2 |  | 81319 |  |
| 1.6 | Volumul total de apă furnizat (1.4.4) în milioane m3/an |  | 5,574 |  |
| 1.7 | Sursele de apă |  | 100 % din volumul total |  |
| 1.7.1 | Apă de profunzime3 |  | Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc, Întorsura-Buzăului |  |
| 1.7.2 | Apă de suprafaţă4 |  | Or. Covasna şi Baraolt |  |
| 1.7.2.1 | Ape interioare |  |  |  |
| 1.7.2.2 | Ape costale desalinizate |  |  |  |
| 1.7.3 | Ape filtrate prin banc |  |  |  |
| 1.7.4 | Reîncărcarea artificială a acviferului |  |  |  |
| 1.7.5 | Apă de ploaie |  |  |  |
| 1.7.6 | Alte surse |  |  |  |
| 1.8 | Baza de date judeţeană privind calitatea apei potabile |  |  |  |
| 1.8.1 | Adresa website |  |  |  |
| 1.9 | Datele de contact |  |  |  |
| 1.9.1 | Autoritatea responsabilă |  | Vezi la localităţi |  |
| 1.9.2 | Nume |  | Vezi la localităţi |  |
| 1.9.3 | Adresă |  | Vezi la localităţi |  |
| 1.9.4 | Telefon |  | Vezi la localităţi |  |
| 1.9.5 | Fax |  | Vezi la localităţi |  |
| 1.9.6 | E-mail |  | Vezi la localităţi |  |

| Tabelul 2 Informaţii despre exceptări, parametri şi valorile admise prevăzute de legea nr. 458/2002, amendată de legea nr. 311/2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Descrieţi apa exceptată de la prevederile legale1 |  |  |
|  | Apa exceptată |  | Comentarii |
|  | Art. 2a – apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care MS se declară satisfăcut de calitatea acesteia şi care nu influenţează direct sau indirect sănătatea consumatorilor cărora le este destinată |  |  |
|  | Art. 2b – apa potabilă provenită de la un producător de apă individual care furnizează mai puţin de 10m3 în medie pe zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice |  |  |
| 2.2 | Valori admise care sunt mai stricte în legislaţia naţională decât în Directiva 98/83/EC |  |  |
| 2.2.1 | Lista parametrilor microbiologici din Anexa 1, Tabelul 1A, Tabelul 1B cu valori mai stricte decât în Directivă |  |  |
|  | Parametrul | Valoarea admisă | Comentarii |
|  | România are aceeaşi parametri ca cei prevăzuţi de Directivă |  |  |
| 2.2.2 | Lista parametrilor chimici din Anexa 1, Tabelul 2 cu valori mai stricte decât în Directivă |  |  |
|  | Parametrul | Valoarea admisă | Comentarii |
|  | Cupru | 0,1 mg/l | Se acceptă şi valoarea din Directivă adică 2 mg/l dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru |
|  | Fluor | 1,2 mg/l |  |
| 2.2.3 | Lista parametrilor indicatori din Anexa 1, Tabelul 3 cu valori mai stricte decât în Directivă |  |  |
|  | Parametrul indicator | Valoarea admisă | Comentarii |
|  | Turbiditate | ≤ 5 UNT |  |
| 2.3 | Parametri suplimentari prevăzuţi de legislaţia din România |  |  |
| 2.3.1 | Lista parametrilor microbiologici suplimentari din Anexa 1, Tabelul 1A, Tabelul 1B şi valorile admise |  |  |
|  | Parametrul în România | Valoarea admisă în România | Comentarii |
|  | România are aceeaşi parametri ca cei prevăzuţi de Directivă |  |  |
| 2.3.2 | Lista parametrilor chimici suplimentari din Anexa 1, Tabelul 2 şi valorile admise |  |  |
|  | Parametrul în România | Valoarea admisă în România | Comentarii |
|  | Cianuri libere | 10 µg/l |  |
| 2.3.3 | Lista parametrilor indicatori suplimentari din Anexa 1, Tabelul 3 şi valorile admise |  |  |
|  | Parametrul în România | Valoarea admisă în România | Comentarii |
|  | Clor rezidual liber | 0,50 mg/l |  |
|  | Duritate totală, min. | 5 grade germane |  |
|  | Număr de colonii la 37ºC | Nici o modificare anormală |  |
|  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 100 µg/l |  |
|  | Zinc | 5.000 µg/l |  |
|  | Activitatea α globală | 0,1 Bq/l |  |
|  | Activitatea ß globală | 1 Bq/l |  |
| Note |  |  |  |
| 1 | Apa poate fi exceptată datorită mărimii zonei de aprovizionare (ex. < 10 m3/zi sau mai puţin de 50 persoane deservite) sau datorită scopului pentru care apa este utilizată |  |  |

| Tabelul 3 Informaţii privind metodele de analiză ale parametrilor microbiologici ai apei potabile conform art. 7.5b din Directivă, respectiv art. 7(6)1 din Legea nr. 458/2002 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametrul |  |  |  | Metoda |  |  |
| Escherichia coli ( E.coli)/100ml |  |  |  | ISO 9308-1 |  |  |
| Enterococi (Streptococi fecali) /100ml |  |  |  | ISO 7899-2 |  |  |
| Enterococi (Streptococi fecali) /100ml |  |  |  | STAS 3001/1991 |  |  |
| Clostridium perfringers ( număr/100ml) |  |  |  | Filtrare prin membrană |  |  |
| Număr de colonii la 22oC |  |  |  | EN ISO 6222 |  |  |
| Număr de colonii la 37oC |  |  |  | EN ISO 6222 |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | EN ISO 12780 |  |  |
| Note |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 1, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Acest tabel trebuie să conţină doar informaţii strict referitoare la parametrul microbiologic şi denumirea metodei de analiză. |  |  |  |  |  |
| Tabel 3B Metodele de prelevare folosite in conformitate cu prelevarea pentru parametrii microbiologici si metale |  |  |  |  |  |  |
| Parametrul |  | Proba este prelevata direct de la robinetul folosit in mod obisnuit pentru consumul apei, fara a-l lasa sa curga anterior prelevarii | Proba este prelevata dintr-un punct de retea in care apa a stagnat o perioada de cel putin 30 minute inainte de prelevare |  | Proba este prelevata dupa evacuarea apei cu jet puternic | Proba este prelevata dupa dezinfectia robinetului |
| E.coli |  | Nu | Nu |  | Da | Nu |
| Enterococci |  | Nu | Nu |  | Da | Nu |
| Cl. perfringens |  | Nu | Nu |  | Da | Nu |
| Coliform bacteria |  | Nu | Nu |  | Da | Nu |
| Nr. de colonii la 22 grd.C |  | Nu | Nu |  | Da | Nu |
| Metale: Pb, Cu, Ni |  | Nu | Nu |  | Da | Nu |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul/judetul | 2012/Covasna |  |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| Sf. Gheorghe | Parametri microbiologici |  |  |
|  | Escherichia coli (E. coli) | 864 | 453 |
|  | Enterococi | 656 | 453 |
|  | Parametri chimici |  |  |
|  | Nitraţi | 166 | 13 |
|  | Plumb | 5 | 0 |
|  | Parametri indicatori |  |  |
|  | Bacterii coliforme | 385 | 305 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 | 265 | 187 |
|  | Număr de colonii la 37 ºC3 | 265 | 187 |
|  | Duritate | 166 | 75 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul/judetul | 2012/Covasna |  |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| Tg.Secuiesc | Parametri microbiologici |  |  |
|  | Escherichia coli (E. coli) | 332 | 253 |
|  | Parametri chimici |  |  |
|  | Plumb | 4 | 0 |
|  | Nitraţi | 71 | 8 |
|  | Parametri indicatori |  |  |
|  | Aluminiu | 67 | 0 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul/judetul | 2012/Covasna |  |  |  |
| Numele ZAP | Parametrul |  | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| Or.Covasna | Parametri microbiologici |  |  |  |
|  | E. coli |  | 208 | 196 |
|  | Enterococi |  | 204 | 195 |
|  | Parametri indicatori |  |  |  |
|  | Aluminiu | 52 |  | 40 |
|  | Fier | 52 |  | 0 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 | 156 |  | 126 |
|  | Număr de colonii la 37 ºC3 | 156 |  | 126 |
|  | Clostridium perfrinfens | 28 |  | 14 |
|  | Plumb | 3 |  | 0 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul/judetul | 2012/Covasna |  |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei | Numărul de probe efectiv analizate |
| Intorsura Buzaului | Parametri microbiologici |  |  |
|  | Escherichia coli (E. coli) | 158 | 141 |
|  | Enterococi | 158 | 142 |
|  | Parametri chimici |  |  |
|  | Nitraţi | 37 | 7 |
|  | Parametri indicatori |  |  |
|  | Bacterii coliforme | 162 | 137 |
|  | Fier | 34 | 0 |
|  | Plumb | 3 | 0 |

| Tabelul 4 Monitorizarea anuală pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) care nu se conformează frecvenţei de monitorizare1, 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul/judetul | 2011/Covasna |  |  |  |
| Numele ZAP | Parametrul | Numărul de probe, planificat cf legislaţiei |  | Numărul de probe efectiv analizate |
| Baraolt | Parametri microbiologici |  |  |  |
|  | Escherichia coli (E. coli) | 258 |  | 27 |
|  | Enterococi | 102 |  | 27 |
|  | Parametri chimici |  |  |  |
|  | Nitrati | 37 | 5 |  |
|  | Parametri indicatori |  |  |  |
|  | Aluminiu | 34 |  | 2 |
|  | Bacterii coliforme | 190 |  | 13 |
|  | Fier | 34 |  | 0 |
|  | Număr de colonii la 22 ºC3 | 166 |  | 12 |
|  | Număr de colonii la 37 ºC3 | 166 |  | 12 |
|  | Turbiditate3 | 190 |  | 15 |
|  | Duritate | 37 |  | 0 |
|  | Miros | 34 |  | 0 |
|  | Gust | 34 |  | 0 |
|  | Culoare | 34 |  | 0 |
|  | Plumb | 3 |  | 0 |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2012 |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | %de analize necorespunzătoare | Loc prelevare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 5 | 0 | 1070 | 0 | 0 | W, L, T |
| Enterococi | 5 | 0 | 1070 | 0 | 0 | W, L, T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | W, T |
| Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | W, T |
| Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cupru | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | T |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Fluor | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | W, T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nichel | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | T |
| Nitraţi | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | W, L, T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 5 | 0 | 2236 | 0 | 0 | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 5 | 0 | 167 |  | 0 | L |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | W, T |
| Amoniu | 5 |  | 3238 | 0 | 0 | W, L, T |
| Bacterii coliforme | 5 | 0 | 736 | 0 | 0 | W, L, T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 4 | 0 | 749 | 0 | 0 | W, L, T |
| Clostridium perfringens | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | W, L, T |
| Conductivitate | 4 | 0 | 244 | 0 | 0 | W, L, T |
| Culoare3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Fier | 2 | 1 | 1874 | 1302 | 69,47 | W, L, T |
| Gust3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Miros3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Oxidabilitate | 5 | 0 | 4382 | 0 | 0 | W, L, T |
| pH | 5 | 0 | 4389 | 0 | 0,08 | W, L, T |
| Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | W, T |
| Turbiditate3 | 5 | 4 | 9831 | 635 | 6,45 | W, L, T |
| Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terbutylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dichlorbenzamide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalochlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diuron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecoprop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isoproturon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA Sf. Gheorghe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametrul, | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Loc prelevare |  |  |  |  |  |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 461 | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Enterococi | 1 | 1 | 460 | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | W, T |  |  |  |  |  |
| Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | W, T |  |  |  |  |  |
| Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Cupru | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | T |  |  |  |  |  |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Fluor | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | W, T |  |  |  |  |  |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Nichel | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | T |  |  |  |  |  |
| Nitraţi | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | W, T |  |  |  |  |  |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 943 | 0 | 0 | W |  |  |  |  |  |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | N |  |  |  |  |  |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 993 | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 290 | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | W |  |  |  |  |  |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | - | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Conductivitate | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | W |  |  |  |  |  |
| Culoare3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Fier | 1 | 0 | 446 | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Gust3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Miros3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 994 | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| pH | 1 | 0 | 981 | 0 | 0 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Turbiditate3 | 1 | 1 | 613 | 1 | 0.16 | W, L, T |  |  |  |  |  |
| Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Atrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Terbutylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Bentazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Dichlorbenzamide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Metalochlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Simazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Diuron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| MCPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Bromacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Mecoprop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Isoproturon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2,4 D | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA Targu Secuiesc |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | %deanalize necorespunzătoare | Loc prelevare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | W, L, T |
| Enterococi | 1 | 0 | 277 | 0 | 0 | W, L, T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | W, T |
| Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | W, T |
| Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cupru | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | T |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Fluor | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | W, T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nichel | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | T |
| Nitraţi | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | W, T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 974 | 0 | 0 | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | L |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | W, L, T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | W, L, T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 12 | 0 |  | W, T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | W, L, T |
| Culoare3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Fier | 1 | 1 | 1423 | 1302 | 91,49 | W, L, T |
| Gust3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Miros3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 1030 | 0 | 0 | W, L, T |
| pH | 1 | 0 | 1022 | 0 | 0 | W, L, T |
| Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 1 | 178 | 3 | 3.84 | W, L, T |
| Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terbutylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dichlorbenzamide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalochlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diuron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecoprop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isoproturon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA Or. Covasna |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | %deanalize necorespunzătoare | Loc prelevare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 194 | 0 | 0 | W, L, T |
| Enterococi | 1 | 0 | 194 | 0 | 0.49 | W, L, T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | W, T |
| Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | W, T |
| Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cupru | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | T |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Fluor | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | W, T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nichel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | T |
| Nitraţi | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | W, L, T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 1090 | 0 | 0 | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | L |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | W |
| Amoniu | 1 | 0 | 1116 | 0 | 0 | W, L, T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | W, L, T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | W, L, T |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | W |
| Conductivitate | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | W, T |
| Culoare3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Fier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Gust3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W, L, T |
| Miros3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Oxidabilitate | 1 | 1 | 2259 | 1 | 0,04 | W, L, T |
| pH | 1 | 0 | 2300 | 0 | 0 | W, L, T |
| Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | W, T |
| Turbiditate3 | 1 | 1 | 8908 | 624 | 7 | W, L, T |
| Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terbutylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dichlorbenzamide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalochlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diuron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecoprop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isoproturon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA Intorsura Buzaului |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | % de analize necorespunzătoare | Loc prelevare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | W, L, T |
| Enterococi | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | W, L, T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | W, T |
| Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | W, T |
| Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cupru | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | T |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Fluor | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | W, T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nichel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | T |
| Nitraţi | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | W, T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | L |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Amoniu | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | W, L, T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | W, L, T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | W, T |
| Clostridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Conductivitate | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | W, L, T |
| Culoare3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Fier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Gust3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Miros3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, L, T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | W, L, T |
| pH | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | W, L, T |
| Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | W, L, T |
| Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terbutylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dichlorbenzamide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalochlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diuron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecoprop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isoproturon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5A Informaţii despre calitatea apei potabile în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA Baraolt |  |  |  |  |  |
| Parametrul1 | Nr. de ZAP monitorizate | Nr. de ZAP neconforme | Nr. de analize | Nr. de analize necorespunzătoare | %deanalize necorespunzătoare | Loc prelevare |
| Parametri microbiologici |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli (E. coli) | 1 | 1 | 44 | 4 | 0,09 | W, T |
| Enterococi | 1 | 1 | 44 | 1 | 2,27 | W, T |
| Parametri chimici |  |  |  |  |  |  |
| Arsen | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | W, T |
| Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Benz(a)piren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bromaţi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cadmiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cianuri libere | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | W, T |
| Crom total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cupru | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | T |
| 1,2 dicloretan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Fluor | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | W, T |
| Hidrocarburi Policiclice Aromatice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Mercur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Nichel | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | T |
| Nitraţi | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | W, T |
| Nitriţi la ieşirea din staţia de tratare | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | W |
| Nitriţi în reţeaua de distribuţie | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | T |
| Nitrat/Nitrit (formula)4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide individual2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pesticide total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Plumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Seleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Stibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Tetracloretenă şi tricloretenă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Trihalometani Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Parametri indicatori |  |  |  |  |  |  |
| Aluminiu | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | W, T |
| Amoniu | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | W, T |
| Bacterii coliforme | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | W, T |
| Carbon organic total (TOC)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Cloruri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Clostridium perfringens | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | W, T |
| Conductivitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Culoare3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, T |
| Fier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Gust3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, T |
| Mangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Miros3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, T |
| Număr de colonii la 22 ºC3 | DA | NU | DA | NU | NU | W, T |
| Oxidabilitate | 1 | 0 | 54 | 0 | 26.18 | W, T |
| pH | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | W, T |
| Sodiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Sulfat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Turbiditate3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 35 | W, T |
| Tritiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Doză efectivă totală de referinţă |  |  |  |  |  |  |
| Desethylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terbutylatrazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentazon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dichlorbenzamide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalochlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simazine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diuron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromacil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecoprop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isoproturon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,4 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Parametri acrilamidă, epiclorhidrină şi clorură de vinil se vor completa în tabelul 5B |  |  |  |  |  |
| 2 | Trebuie raportate numai pesticidele individuale care au fost detectate la concentraţii mai mari decât limita de detecţie |  |  |  |  |  |
| 3 | Vezi notele de subsol la tabelul 3, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |
| 4 | Vezi nota de subsol 6, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |

| Tabelul 5B Parametrii reglementaţi prin specificaţiile de produs: acrilamida, epiclorhidrina şi clorura de vinil 1 |  |
| --- | --- |
| Parametrul | Textul (va explica cum se respectă prevederile Legii nr. 458/2002) |
| Acrilamidă | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| Epiclorhidrină | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| Clorură de vinil | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 1 | Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimerul în contact cu apa. Vezi nota de subsol 1, la tabelul 2, anexa nr. 1, legea nr. 311/2004 |

Tabelul 5C – Comentarii opţionale privind tabelul 5A

Personal insuficient, mijloc de transport insuficient, lipsa aparatura laborator pentru unele analize

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| Sf. Gheorghe | Nr. colonii la 22 ºC | NU | 198 | 1 | 20 | - | - | T1 | T | S |
|  | Nr. colonii la 37 ºC | NU | 198 | 1 | 100 | - | - | T1 | T | S |
|  | Turbiditate | NU | 572 | 1 | 5,71 | - | - | T1 | T | S |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| Targu Secuiesc | Fier | NU | 1423 | 1302 | 277 | 763,53 | 1250,07 | C3 | T | L |
|  | Turbiditate | NU | 178 | 3 | 5,72 | 6,61 | 7,5 | T1 | T | M |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| Or. Covasna | Nr. colonii la 22 ºC | Nu | 131 | 2 | 120 | 230 | 340 | T1 | T | S |
|  | Nr. colonii la 37 ºC | NU | 131 | 1 | 300 | - | - | T1 | T | S |
|  | Turbiditate | NU | 8908 | 624 | 5,10 | 10,38 | 15,67 | T1 | T | L |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| Intorsura Buzaului | Nr. colonii la 22 ºC | NU | 84 | 1 | 34 | - | - | T1 | T | S |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
| Baraolt | E. coli | NU | 44 | 4 | 4 | 1 | 1,5 | T1 | T | S |
|  | Enterococi | NU | 44 | 1 | 1 | 1 | - | T1 | T | S |
|  | Turbiditate | NU | 20 | 7 | 5,29 | 11,64 | 18 | T1 | T | L |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabelul 6 Informaţii despre neconformităţile faţă de calitatea apei potabile, existente în zonele de aprovizionare cu apă (ZAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul | COVASNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAP | Parametrul | Derogarea acordată dacă ea există | Nr. Total de analize | Nr. de analize necores- punză- toare1,2 | Min | Med | Max | Cauza3 (cod) | Acţiunea de remediere3 (cod) | Calendar3 (S, M, L) |
|  | E. coli | NU | 1091 | 3 | 1 | 5 | 9 | T1 | T | S |
|  | Enterococi | NU | 1090 | 1 | 5 | - | - | T1 | T | S |
|  | Oxidabilitate | NU | 4382 | 1 | 6,80 | - | - | T1 | T | L |
|  | Turbiditate | NU | 9831 | 635 | 5,10 | 10,38 | 15,67 | T1 | T | L |
|  | Fier | NU | 1423 | 1302 | 277 | 763,53 | 1250,07 | T2 C3 | T | S L |
|  | Nr. colonii la 22 ºC | NU | 413 | 4 | 1 | 170,5 | 340 | T1 | T | S |
|  | Nr. colonii la 37 ºC | NU | 329 | 1 | 1 | - | - | T1 | T | S |
| 1 | Trebuie raportate toate rezultatele neconforme cu valorile CMA prevăzute de Legea nr. 458/2002 modificată cu legea nr. 311/2004 inclusiv cele pentru care au fost acordate derogări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se aplică parametrilor şi valorilor CMA din anexa nr. 1, tabelul 1A, 1B, 2 şi 3 din legea nr. 311/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceste coloane se vor completa utilizând codurile stabilite în anexele A, B, C ale prezentei metodologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formularul D1 Informaţii despre derogări – PRIMA DEROGARE1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Judeţul, localitatea, ZAP |  |  |
| D1.1 | Numărul de ordine al primei derogări acordate de DSP |  |
| D 1.2 | Numele Zonei de Aprovizionare cu Apă (ZAP) |  |
| D1.3 | Coordonatele ZAP |  |
| D1.4 | Volumul total de apă furnizat m3/zi |  |
| D1.5 | Numărul populaţiei rezidente în ZAP |  |
| D1.6 | Numărul populaţiei afectate de derogare (estimare)2 |  |
| D1.7 | Unităţi de industrie alimentară afectate (DA sau NU) |  |
| D1.8 | Parametrul pentru care s-a acordat derogarea |  |
| D1.9 | Valoarea CMA stabilită prin derogare3 (inclusiv unitatea de măsură) |  |
| D1.10 | Sinteza rezultatelor relevante ale monitorizărilor anterioare |  |
| D1.10.1 | Numărul de analize |  |
| D1.10.2 | Rezultatele relevante ale monitorizărilor anterioare pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani (valorile minimă, mediana, maximă) |  |
| D1.11 | Fundamentarea derogării4 |  |
| D1.12 | Descrierea acţiunilor de remediere propuse, inclusiv calendarul lor5 |  |
| D1.13 | Programul de monitorizare propus |  |
| D1.14 | Data calendaristică de intrare în vigoare a primei derogări |  |
| D1.15 | Data calendaristică de încheiere a primei derogări |  |
| D1.16 | Coordonatele de contact din România |  |
| D1.16.1 | Autoritatea responsabilă |  |
| D1.16.2 | Nume |  |
| D1.16.3 | Adresă |  |
| D1.16.4 | Telefon |  |
| D1.16.5 | Fax |  |
| D1.16.6 | E-mail | .......................................... |
| Note |  |  |
| 1 | România trebuie să trimită acest formular completat către Comisie, în decurs de 2 luni de la acordarea unei derogări referitoare la un sistem de aprovizionare cu apă potabilă, colectiv sau individual care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deserveşte mai mult de 5.000 de persoane |  |
| 2 | Dacă nu se cunoaşte numărul exact se va furniza o cifră estimată sau una maximă |  |
| 3 | Unităţile de măsură trebuie să fie aceleaşi cu cele din Legea nr.458/2002; 311/2004 |  |
| 4 | Se vor explica detaliat motivele |  |
| 5 | Pentru acţiunile de remediere se vor utiliza aceleaşi coduri ca cele din tabelul referitor la neconformităţi (tabelul 6) |  |

Notă: In judeţul Covasna, în anul 2011 nu au fost acordate derogări.

| Tabelul 7 Formatul în care informaţia despre calitatea apei potabile este disponibilă pentru consumatori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Format | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 7.1 Website | Da | www.apa-sfantugheorghe.ro |
| 7.2 Raport judeţean | Nu | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 7.3. Pliant informativ | Nu | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 7.4Buletin informativ | Nu | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 7.5 Factura consumului de apă2 | Nu | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 7.6 Întâlniri publice | Da | Sediul DSP |
| 7.7 Presa locală | Da | Sediul DSP |
| 7.8 Documente accesibile publicului3 | Da | Sediul DSP/Sediul producătorilor de apă |
| 7.11 Altele |  |  |
| Note |  |  |
| 1 | Locul în care populaţia se poate adresa pentru a obţine informaţia listată |  |
| 2 | Informaţia despre calitatea apei potabile este inclusă în factura consumului de apă |  |
| 3 | Se referă la documentele deţinute de producătorul/ distribuitorul de apă potabilă, autorităţile locale sau agenţiile guvernamentale unde consumatorul poate să meargă şi să le acceseze, în timpul programului normal de lucru |  |

| Tabelul 8 Tipul de informaţii disponibile pentru consumatori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipul de informaţie disponibilă | Da/Nu | Locul în care informaţia este disponibilă1 |
| 8.1 Raport naţional despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 8.2 Raport regional/judeţean despre conformarea la calitatea apei potabile | Nu | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 8.3 Raport asupra conformării pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP) | Nu | Informaţia cerută nu este disponibilă |
| 8.4 Rezultatele pe ZAP individuale2 | Da | Sediul DSP |
| 8.5 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie 10-1.000m3/zi sau deservesc 50-5.000 de persoane) | Da | Sediul DSP |
| 8.6 Rezultatele monitorizării sistemelor mici de aprovizionare cu apă (care furnizează în medie mai puţin de 10m3/zi sau deservesc mai < 50 persoane) | Da | Sediul DSP |
| 8.7 Conformarea la valorile CMA naţionale, mai stricte decât prevederile Directivei | Da | Sediul DSP |
| 8.8 Conformarea la parametri suplimentari faţă de prevederile Directivei | Da | Sediul DSP |
| 8.9 Rezultate neconforme, la nivelul ZAP3 | Da | Sediul DSP |
| 8.10 Sursa de apă, la nivelul ZAP | Da | Sediul DSP |
| 8.11 Altele |  |  |
| Note |  |  |
| 1 | Una sau mai multe dintre alternativele enumerate în Tabelul 7 |  |
| 2 | Se referă la rezultatele monitorizării unor parametri individuali pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |  |
| 3 | Se referă la rezultate ale monitorizării care sunt neconfore cu valorile admise (depăşesc valorile CMA), pe zone de aprovizionare cu apă (ZAP), care sunt accesibile consumatorilor |  |

ANEXE

Anexa A: Sistemul de codificare pentru cauzele de neconformare

| CODUL | Descrierea cauzei |
| --- | --- |
| C - pentru cauze legate de zona de captare la sursă |  |
| C1 | Documente legate de persistenţa unei poluări de tip industrial, agricol sau de la apele uzate menajere |
| C2 | Poluări sau scurgeri accidentale |
| C3 | Cauze hidrogeologice naturale |
| C4 | Acţiuni criminale |
| C5 | Altele |
| T - pentru cauze legate de procesul de tratare al apei la staţia de tratare |  |
| T1 | Tratare insuficientă (practicată permanent) |
| T2 | Accidente tehnologice |
| T3 | Dozare inadecvată a reactivilor de tratare |
| T4 | Formarea produşilor secundari de dezinfecţie |
| T5 | Acţiuni criminale |
| T6 | Erori umane de operare |
| T7 | Altele |
| P – pentru cauze legate de reţeaua de distribuţie |  |
| P1 | Perturbări datorate spărturilor şi defectelor din sistemul de distribuţie (inclusiv rezervoare), cauzate de accesul oamenilor, animalelor sau plantelor |
| P2 | Contaminare încrucişată (de la alte conducte) |
| P3 | Migrarea unor compuşi din materialele de construcţie |
| P4 | Prezenţa biofilmului |
| P5 | Acţiuni criminale |
| P6 | Altele |
| D – pentru cauze legate de reţeaua de distribuţie interioară (din locuinţă) |  |
| D1 | Contaminare externă |
| D2 | Contaminare încrucişată (de la alte conducte) |
| D3 | Migrarea unor compuşi din materialele de construcţie |
| D4 | Producerea de biofilm |
| D5 | Acţiuni criminale |
| D6 | Altele |

Anexa B:	Sistemul de codificare pentru acţiunile de remediere în cazul neconformării

| CODUL | Descrierea acţiunii de remediere |
| --- | --- |
| C - zona de captare la sursă |  |
| C1 | Acţiuni de remediere sau minimizare a cauzei |
| C2 | Acţiuni de înlocuire a sursei |
| T - procesul de tratare al apei la staţia de tratare |  |
| T | Stabilirea, modernizarea sau îmbunătăţirea procedeului de tratare |
| P – reţeaua de distribuţie |  |
| P1 | Înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor defecte |
| P2 | Curăţarea, îndepărtarea crustelor şi/sau dezinfecţia componentelor contaminate |
| D – reţeaua de distribuţie interioară (din locuinţă)1 |  |
| D1 | Înlocuirea, deconectarea sau repararea componentelor defecte |
| D2 | Curăţarea, îndepărtarea crustelor şi/sau dezinfecţia componentelor contaminate |
| S – măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat |  |
| S1 | Măsuri de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat |
| O - Altele |  |
| E – Intervenţii de urgenţă pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor |  |
| E1 | Informarea şi sfătuirea consumatorilor ca de exemplu, interzicerea consumului, recomandarea de fierbere a apei, restricţii în utilizare (limitarea temporară a consumului) |
| E2 | Surse de aprovizionare cu apă alternative (de exemplu apă îmbuteliată, apă în containere sau cisterne) |

1) Inclusiv reţelele interioare din clădirile publice

La completarea tabelului 6 şi a formularului D1 se pot adăuga unul sau mai multe coduri, corespunzătoare acţiunilor de remediere în situaţia în care apar acţiuni de remediere.

Anexa C:	Sistemul de codificare pentru durata acţiunile de remediere

| CODUL | Durata |
| --- | --- |
| S | Termen scurt: nu mai mult de 30 de zile |
| M | Termen mediu: mai mult de 30 de zile dar nu mai mult de un an |
| L | Termen lung: mai mult de un an |